Тишкевич Д.Ю. БСТ2257

Вариант 23

Исходные данные:

Скорости на участках: Хост–K: 64, K–L: 64, L–F: 2048, F–A: 512, A–Хост: 64  (Кбит/с).

Расстояния: 0,1 км, 400 км, 72000 км, 1450 км, 0,1 км.

Коэфф. скорости распространения: 0,71; 0,8; 1; 0,69; 0,72.

Размер сообщения: (7500+30) * 8 = 60240 бит

Время передачи: (60240)/v*1000 (для каждого участка)

Хост – к: 941,25 мс

K – L: 941,25 мс

L – F: 29,41 мс

F – A: 117,66 мс

A – Хост: 941,25 мс

Сумма: 2970,82 мс

Время распространения:

Хост – К: 0,1/0,71*300000 = 0,00047 мс

K – L: 400/(0,8⋅300000) = 1.667 мс

L – F: 72000/300000 = 240 мс

F – A: 1450/(0,69⋅300000) = 7, 005 мс

A – Хост:  0,1/(0,72⋅300000) = 0,00046 мс

Сумма: 248,673 мс.

Общая задержка: 2970,82+248,673 = 3219,49 мс.

| Звено t | tперi (мсек) | τраспр (мсек) |
| --- | --- | --- |
| Хост-отправитель→K | 941,25 | 0,00047 |
| K→L | 941,25 | 1,667 |
| L→F | 29,41 | 240,000 |
| F→A | 117,66 | 7,005 |
| A→Хост-получатель | 941,25 | 0,00046 |
| Сумма: | 2970,82 | 248,673 |
| Всего задержка | 3219,49 |  |