Министерство  цифрового  развития, 
Связи  и  Массовых  Коммуникаций
Российской  Федерации

Ордена  Трудового  Красного  Знамени 
Федерального  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
высшего  образования

«МОСКОВСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
СВЯЗИ  И  ИНФОРМАТИКИ»

(МТУСИ)

Кафедра «Системы и сети радиосвязи и телерадиовещания»

ЗАЧЕТНОЕ  ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Моделирование систем и процессов» 
на тему:

МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  РАДИОСВЯЗИ  
С  ОДНОЙ  ПЕРЕДАЮЩЕЙ  И  ОДНОЙ  ПРИЕМНОЙ  АНТЕННОЙ

Выполнила: студентка группы БСТ2257
Тишкевич Д.Ю.

Студенческий билет № 3БСТ22083

Вариант 22

Проверил: к.т.н, доцент кафедры
Панкратов Д.Ю.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы:	3

Предварительный расчет:	3

Ход работы:	3

Заключение	3

Цель работы:

1. Изучить структурную схему и принципы алгоритмов обработки сигналов в цифровой системе радиосвязи.

2. Ознакомиться с назначением основных блоков цифровой системы радиосвязи.

3. Исследовать процесс передачи и приема информации с учетом наличия в радиоканале аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ), с двоичной фазовой модуляцией (ФМ-2) с помощью компьютерного моделирования в среде MatLab

Предварительный расчет:

Номер варианта 22

1. Перевод значения отношения сигнал/шум (ОСШ) из дБ в разы с помощью формулы (используя свойства десятичного логарифма):

ОСШдБ=10*log⁡(ОСШ(разы))

2. Вычисление пропускной способности радиоканала с АБГШ для заданного значения ОСШ по формуле:

Перевод значения отношения сигнал/шум (ОСШ) из дБ в разы.

Формула перевода: ОСШ(дБ) = 10  log10(ОСШ(разы)).

По варианту ОСШ = 22 дБ.

ОСШ(разы) = 10^(22 / 10) = 10^2,2 ≈ 158,49.

Результат: ОСШ = 158,49 раз.

Ход работы:

- Вычисление пропускной способности радиоканала с АБГШ.
Формула Шеннона для нормированной пропускной способности: C/ΔF = log2(1 + ОСШ(разы)).
C/ΔF = log2(1 + 158,49) = log2(159,49).
log2(159,49) = ln(159,49) / ln(2) ≈ 5,072 / 0,6931 ≈ 7,317.
Результат: нормированная пропускная способность C/ΔF = 7,317 бит/с/Гц.

- Расчет числа испытаний L.
По условию преподавателя: если номер варианта ≥ 11, то L = Nвар  100.
Nвар = 22 ≥ 11, следовательно L = 22  100 = 2200.
Результат: число испытаний L = 2200.

- Оценка точности моделирования по неравенству Чебышева.
Используемая формула: ΔP = 1 / (2  √(L  (1 - P))), где P = 0,95 (доверительная вероятность).
L  (1 - P) = 2200  0,05 = 110.
√110 ≈ 10,488.
2  10,488 = 20,976.
ΔP = 1 / 20,976 ≈ 0,04767.
Результат: точность моделирования ΔP ≈ 0,0477 (при P = 0,95).

- Вычисление вероятности ошибки для релеевского канала связи (ФМ-2).
Формула: Pош = 0,5  (1 - √(ОСШ / (ОСШ + 1))), где ОСШ = 158,49 раз.
ОСШ + 1 = 159,49.
ОСШ / (ОСШ + 1) = 158,49 / 159,49 ≈ 0,99373.
√0,99373 ≈ 0,99686.
1 - 0,99686 = 0,00314.
Pош = 0,5  0,00314 = 0,00157.
Результат: вероятность ошибки Pош ≈ 0,00157 (9,67e-3).

Заключение

В ходе выполнения предварительного расчета для варианта 22 были получены следующие результаты:

- Произведен перевод отношения сигнал/шум из децибел в разы: при ОСШ = 22 дБ значение в разах составило 158,49.

- Рассчитана нормированная пропускная способность канала с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), которая равна 7,317 бит/с/Гц.

- Определено необходимое число испытаний для моделирования: L = 2200 (согласно условию преподавателя для вариантов >=11).

- Выполнена оценка точности моделирования с использованием неравенства Чебышева, которая составила ΔP ≈ 0,0477 при доверительной вероятности P = 0,95.

- Вычислена теоретическая вероятность битовой ошибки для релеевского канала связи с модуляцией ФМ-2, значение которой равно Pош ≈ 0,00157.